Tarnów, październik 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 – 2015”

za rok 2003/2004

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Rozpoznanie klimatu akustycznego zwłaszcza w centrum miasta i na terenach przyległych do obwodnic.

| H.1.1. Wykonanie badań klimatu akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w centrum Tarnowa | W latach 2000 i 2001 WIOŚ Delegatura w Tarnowie przeprowadziła badania hałasu komunikacyjnego drogowego w Tarnowie. Na bieżąco wykonywane są pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego podczas kontroli planowanych i interwencyjnych. Ponadto WIOŚ prowadzi monitoring punktów szczególnych uciążliwości hałasu samochodowego. Dwa razy w roku wykonywane są pomiary hałasu komunikacyjnego w 4 punktach miasta: ul. Narutowicza, ul. Mickiewicza, ul. Krakowska, ul. Niedomicka. | WIOŚ |
| --- | --- | --- |
| H 1.2. Wykonanie badań klimatu akustycznego wzdłuż południowej i północnej obwodnicy miasta Tarnowa | Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo – Wschodni w Krakowie wykonana zastała „ocena powykonawcza oddziaływania na środowisko obwodnicy m. Tarnowa, której jednym z elementów jest ocena klimatu akustycznego. | WGKiOŚ, GDDP (aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) |
| H 1.3. Wykonanie badań wpływu hałasu pochodzącego z ZAT S.A. na środowisko | Zadanie zmniejszenia uciążliwości hałasu realizowane było w ramach programu dostosowawczego ochrony środowiska ZA dla skreślenia zakładów z „Listy 80” i dotyczy zmniejszenia hałasu z V Rozkładani Metanu. Dla obniżenia prężności gazów wylotowych z instalacji została zabudowana chłodnica CO2 oraz dokonano rozdzielenia strumienia gazu wylotowego na dwa strumienie poprzez wykonanie równoległego emitora. Zmniejszając prędkości gazów wylotowych doprowadzono do zmniejszenia emisji hałasu do otoczenia. W 2003r. przeprowadzono ponownie pomiary poziomu hałasu na ul. Chemicznej, które potwierdziły obniżenie hałasu o 2 dB. | ZAT |
| H.2.1. Wyznaczanie terenów „szczególnego zagrożenia” hałasem drogowym na podstawie wykonanych ekspertyz. | - WIOŚ Delegatura w Tarnowie przygotowała plan akustyczny Tarnowa, przedstawiający miejsca o największym natężeniu hałasu wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Materiał dostępny jest na stronach internetowych WIOŚ. - Prowadzone są badania terenów zagrożonych hałasem, także na wniosek Urzędu Miasta. - Opracowano „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa na lata 2004-2008”. | ## WIOŚ, WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców.

| ## H3. Budowa ekranów przeciwakustycznych | W 2003r. wykonano ekrany akustyczne przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego – M.B. Fatimskiej po stronie Domu Pomocy Społecznej. Koszt budowy ekranów wyniósł 89 946 zł. W 2004r. została opracowana dokumentacja techniczna budowy ekranów akustycznych przy ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Westerplatte. Gmina Miasta Tarnowa wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy ekranów. W zależności od wysokości przyznanych środków – na takiej długości zostanie wykonany ekran. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt robót całego odcinka określono na kwotę 2.335.684 zł. | TZDM |
| --- | --- | --- |
| H.4.2. Wykonanie pasów zieleni ochronnej | W 2003r. nasadzono: - 300 drzew w pasie drogowym ul. Jana Pawła II - 100 drzew przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza - 30 lip ( o wys. 4 m.) przy ul. Starodąbrowskiej - 100 drzew w Mościcach - 100 drzew przy południowej obwodnicy W 2004r. nasadzono: - 1550 drzew w pasach drogowych przy pomocy pensjonariuszy z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn: - 340 lip i 200 klonów przy południowej obwodnicy, - 150 jesionów przy ul. Jana Pawła II, - 170 brzóz przy ul. Czarna Droga, - 130 brzóz przy ul. Starodąbrowskiej (os. Legionów H.D), - 100 brzóz przy bocznicy kolejowej Zakładów Azotowych, - 100 brzóz przy ul. Chemicznej, - 100 jesionów przy ul. Czystej, - 100 olch czarnych przy ul. Cmentarnej, - 80 klonów przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, - 40 jarząbów przy ul. Sienkiewicza, - 14 głogów przy ul. Wodnej, - 10 wiązów przy ul. Traugutta, - 10 jesionów przy ul. Czerwonych Klonów, - 6 głogów na os. Zielonym, - 400 grabów (żywopłot) przy ul. Bandrowskiego – Gimnazjum Nr 7 - 25 tys. drzew wokół składowiska odpadów w Tarnowie – Krzyżu (dąb, sosna, modrzew, olcha, jawor), - około 50 drzew i krzewów w akcji „Drzewko za butelkę” . | TZDM, WGKiOŚ |
| H.6.1. Rozpoznanie możliwości dofinansowania wymiany okien dla budynków zlokalizowanych na terenach „szczególnego zagrożenia” hałasem (wg wykonanej ekspertyzy) | Wykonano „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa na lata 2004-2008”. Na rok 2005 zaproponowano w GFOŚiGW zadanie polegające na dofinansowaniu wymiany okien na dźwiękoszczelne. | ## WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Recykling na poziomie 10 % powstających odpadów

| O.2.1. Wykup gruntów przyległych do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie Krzyżu. | W roku 2003 w rejonie ZSOK w Tarnowie – Krzyżu wykupiono 31.794 m2 . W 2004 roku wykupiono 8 244 m2. | WGiGN |
| --- | --- | --- |
| O.2. Budowa stacji segregacji odpadów na terenach przyległych do wysypiska w Tarnowie - Krzyżu | W 2003 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony dwustopniowy na budowę zakładu segregacji odpadów wraz z wykonaniem dokumentacji. Przetarg ze względów proceduralnych został unieważniony. W 2004 roku powtórzono przetarg w trybie przetargu dwustopniowego. Po raz kolejny przetarg został unieważniony ze względów formalnych - wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty. | WGKiOŚ |
| O.3. Rozeznanie możliwości zagospodarowania segregowanych odpadów O.4. Wprowadzenie preferencyjnych warunków przyjmowania odpadów segregowanych | Wprowadzone uregulowania prawne w ostatnim okresie spowodowały wzrost możliwości zbytu segregowanych odpadów, co przekłada się na wzrost ilości zagospodarowanych w wyniku ,,selektywnej zbiórki” odpadów na terenie Tarnowa. W roku bieżącym poszerzono o ok.50% ilość gospodarstw domowych w których wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w systemie ,,u źródła”, zwiększyła się również o ok.30 szt. ilość pojemników do selektywnej zbiórki na terenie miasta. Wyżej wymienione zagadnienia zostały uwzględnione w ,,Planie gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2004-2015”. | ## WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Składowanie pozostałych odpadów na składowisku w pełni zabezpieczonym

| O.6. Modernizacja i rozbudowa wysypiska w Krzyżu zgodnie z opracowanym projektem technicznym | 1.W 2003 roku środki finansowe w wysokości 22.395,10 zł wydatkowano na wykonanie mapy geodezyjnej oraz badań geologicznych niezbędnych do dalszych prac związanych z modernizacją i rozbudową wysypiska odpadów komunalnych. Ponadto w 2003 roku za kwotę 87.864,11 zł wykonano poszerzenie I sektora składowiska o drogę dla kompaktora. Prace zakończono 25.11.2003, obiór robót odbył się 28.11.2003 r. W roku 2004 zlecono opracowanie dokumentacji na inwestycję pn.,,Budowa IV sektora składowiska odpadów komunalnych oraz odcinka drogi dojazdowej na sektor III”. 2. W 2003r. uszczelniono folią PEHD wraz z końcową okrywą rekultywacyjną powierzchnię 32.980 m2 składowiska, zabudowano płytami ażurowymi 439,5 m2 w rejonie rowu odwadniającego, wykonano drogę eksploatacyjną, przepompownię odcieków wraz z systemem drenaży doprowadzających niezbędną ilość wilgoci do złoża składowiska. Cały zakres inwestycji to uszczelnienie folią PEHD powierzchni 37.030 m2 składowiska, zabudowa płytami ażurowymi 950 m2 w rejonie rowu odwadniającego oraz pozostałe roboty wykonane w całości w roku 2003. W 2003 roku na realizację zadania wydatkowano 973 668,29 zł. Całkowite nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 1.247.807,86 zł. Inwestycję zakończono 30.09.2003 r., odbioru dokonano 22.10.2003 r. | WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zapobieganie powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk” i ich bieżąca likwidacja

| O.8. Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów | W 2003 roku za kwotę 7.915 zł zlecono usunięcie ,,powierzchniowych dzikich wysypisk” z pow.ok.21.000 m2, oraz ,,dzikich wysypisk” w ilości ok.37,5 tony. Ponadto zorganizowano, dla osób skazanych – nieosadzonych oraz bezdomnych przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, prace publiczne polegające między innymi na porządkowaniu terenów gminnych nie będących w stałym utrzymaniu. W 2004 roku za kwotę 26.559 zł zlecono usunięcie ,,powierzchniowych dzikich wysypisk” z pow. 96.383m2, oraz ,,dzikich wysypisk” w ilości 106,24 ton. | Straż Miejska, WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |
| O.9.1. Systematyczna kontrola wypełniania przez mieszkańców zobowiązań dotyczących gromadzenia odpadów | W 2003r. funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali kontroli posiadania koszy na śmieci i rachunków na wywóz w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Kwiatowa, Tuwima, Esperantystów, Zamkowa, Zamenhoffa, Podzamcze, Pogodna, Wschodnia, Zuchów, Lotnicza, Marusarz, Spadowa, Potok, Klikowska, Czajki, Kilińskiego, Krzyska, Wiśniowa, Kalinowa. W 2004r. funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali kontroli posiadania koszy na śmieci i rachunków na wywóz w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Klikowska, Grunwaldzka, al. Tarnowskich, Turystyczna, Wędkarska, Dunajcowa, Żwirowa, Zbożowa. | Straż Miejska |
| O 10.1. Podtrzymywanie współpracy z sąsiednimi gminami/powiatami nt. składowania odpadów komunalnych na składowisku w Krzyżu | W roku bieżącym wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z którymi G.M. Tarnowa podpisała porozumienie komunalne tj. z Gminami: Tarnów, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Skrzyszów, Lisia Góra, Pleśna, M. Czchów. Spotkanie miało na celu pokazanie zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji oraz zapoznanie z planami inwestycyjnymi dotyczącymi wysypiska na najbliższe lata. | WGKiOŚ |
| O 10.2. Współpraca z sąsiednimi gminami/powiatami nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów | Corocznie, na przełomie I i II kwartału, odbywa się spotkanie wójtów gmin-członków Porozumienia Komunalnego. Porozumienie to zostało zawarte 1 września 1996r. i dotyczy zasad korzystania z miejskiego składowiska odpadów komunalnych. W bieżącym roku spotkanie to odbyło się 24 czerwca i wśród poruszanych tematów znalazła się sprawa dalszego rozwijania selektywnej zbiórki odpadów w poszczególnych gminach oraz omówiono plany budowy zakładu segregacji odpadów przywożonych na składowisko przy ul. Cmentarnej. Budowa tego zakładu nie została dotychczas rozpoczęta (unieważniono przetarg ze względów formalnych). | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zmniejszenie ogólnej ilości powstających odpadów przemysłowych o 10 % w stosunku do 1999 r.

| O.12.1. Modernizacja linii produkcyjnej chlorku winylu w kierunku zmniejszenia ilości odpadów | Instalacja Syntezy Chlorku Winylu od 1.04.2001 r. jest w długotrwałym postoju, zaprzestano produkcji chlorku winylu i przystąpiono do likwidacji instalacji. Odpady nie będą wytwarzane. Do 2004r. unieszkodliwiono ponad 550 Mg zużytego katalizatora węglowo-rtęciowego zgromadzonego z lat poprzednich, z likwidowanej obecnie Instalacji Chlorku Winylu. | ZAT |
| --- | --- | --- |
| O.12.2. Zmniejszenie ilości odpadów wielkotonażowych poprzez wykorzystanie ekologicznych nośników energii w ZAT | Zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów wielkotonażowych tj. popiołów z zakładowej elektrociepłowni uzyskano poprzez uruchomienie instalacji ujęcia popiołu w stanie suchym z kotłów nr 3 i 5. W 2003r. sprzedano łącznie firmom zewnętrznym 49 519 ton popiołu z suchych ujęć na EC II. Ponadto, do opalania kotłów zakładowej elektrociepłowni stosowane są tzw. paliwa alternatywne. Są to wysokoenergetyczne pozostałości z oczyszczania kaprolaktamu oraz mączka mięsno - kostna. Spalanie tychże ogranicza ilość stosowanego węgla, a przez to ilość wytwarzanych popiołów. Ponadto popiół i żużel z zakładowej elektrociepłowni w okresie od maja do września wykorzystywany jest do rekultywacji wyeksploatowanych sektorów składowiska „Nad Białą”. | ZAT |
| O.13.1. Inwestycja budowy instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenie Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. | Budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenie Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków została wstrzymana decyzją Zgromadzenia Wspólników TGOŚ Sp. z o.o. zmieniającą politykę inwestycyjną Spółki w zakresie utylizacji odpadów (uchwała nr 1/XII/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r.). Spółka zrealizowała w latach 2003 - 2004 inwestycję wydzieloną z wyżej wymienionej, polegającą na budowie instalacji mechanicznego odwadniania osadów ściekowych. Jako drugi etap utylizacji osadów ściekowych przewiduje się budowę suszarni osadów ( zadanie będzie realizowane z udziałem środków funduszu ISPA z terminem realizacji w 2005 r.) | TGOŚ |
| O.13.2. Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach ZAT poprzez zwiększenie stopnia gospodarczego wykorzystania odpadów | Zmniejszenie ilości składowanych odpadów wiąże się z odzyskiwaniem osadów z TGOŚ. Osady z oczyszczalni wykorzystywane są do nawożenia zrekultywowanych sektorów składowiska „Nad Białą”. W 2004r. w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków został wykonany węzeł odwadniania osadów ściekowych, co dodatkowo ograniczy ilość składowanych odpadów. | ZAT |
| O 14.1. Utylizacja odpadowego arsenianu amonowo-magnezowego zalegającego na terenie ZAT S.A. | W 2003r zakończono proces suszenia odpadu. Obecnie w magazynie znajduje się 69.291 Mg wysuszonego już arsenianu amonowo-magnezowego. Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu opracował, na zlecenie ZA, metodę unieszkodliwiania odpadu zawierającego związki arsenu w procesie immobilizacji w matrycy cementowej. Rozważana jest możliwość zastosowania wspomnianej technologii, a także możliwość kolejnej utylizacji w firmie AVR w Holandii. | ZAT |
| O.14.2. Unieszkodliwianie zużytego katalizatora węglowo-rtęciowego z syntezy chlorku winylu. | Zużyty katalizator jest sukcesywnie unieszkodliwiany metodą polegającą na związaniu rtęci przy pomocy siarczku sodu i cementacji odpadu. W 2003r. poddano unieszkodliwieniu i cementacji 64.69 Mg zużytego katalizatora. Do utylizacji i cementowania pozostało 130 Mg odpadów pochodzących z opróżnianych reaktorów Instalacji Syntezy Chlorku Winylu. | ZAT |
| O.14.3. Unieszkodliwienie i bezpieczne dla środowiska usunięcie katalizatora Newlanda. | W 2003r. kontynuowany był proces utylizacji katalizatora Nevlanda, prowadzony przez firmę POL-EKO-TECH z Zielonej Góry. Od początku realizacji zadania, łącznie unieszkodliwiono 413,68 Mg katalizatora. W dniu 23.12.2003r. zakończono realizację zadania, utylizując 192 Mg katalizatora. Zestabilizowany polimerem siarkowym katalizator, został pozbawiony cech odpadu niebezpiecznego, a następnie umieszczony na wytypowanym składowisku KGHM Polska Miedź. Katalizator został całkowicie usunięty z terenu przedsiębiorstwa. | ZAT |
| O.15.1. Modernizacja zbiornika D1 składowiska za rzeka Biała w celu przystosowania do składowania odpadów powstałych po termicznej utylizacji osadów ściekowych z TGOŚ | Od 1.08.2002 nowym zarządzającym składowiskiem „Nad Białą” została Jednostka Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. Po wydzierżawieniu składowiska rozpoczęła prace związane z modernizacją sektora D1. Modernizacja polegać będzie na podziale zbiornika głównego na trzy mniejsze, wykonaniu wewnątrz zbiornika dwóch grobli dzielących z popiołów zdeponowanych na składowisku, wykonaniu uszczelnienia całej niecki poszczególnych sektorów w postaci sztucznej bariery geologicznej z geomembrany PEHD gr. 2 mm wraz z matą bentonitową, realizacji systemu drenażu nadpowłokowego oddzielnie dla każdego sektora, wykonaniu zbiorników magazynowych wód odciekowych dla poszczególnych sektorów, wykonaniu geoelektrycznego monitoringu uszczelnienia oraz zjazdów i placów manewrowych. Zadanie ma być zrealizowane do końca maja 2005 roku . Przesunięcie terminu realizacji zadania zostało spowodowane przeciągającą się procedurą związaną z otrzymaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Obecnie jest opracowany projekt oraz został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę tej inwestycji | JRCh |
| O.16.1. Rekultywacja sektora E1 składowiska za rzeką Białą | Zgodnie z opracowanym projektem technicznym rekultywacji sektora E1 przygotowano przesył popiołu z EC II dostosowując rurociągi hydrotransportu popiołu i pompy zawrotu wody nadsodowej. W 2003r. dla rekultywacji wykorzystano 16 tys. Mg popiołu z Elektrociepłowni. | ZAT |
| O.17.1. Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie ZAT S.A. | Zakłady Azotowe posiadają wdrożony system selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmujący zbiór makulatury, folii opakowaniowej, stłuczki szklanej, odpadowego drewna, złomu, zużytych olejów. Selektywna zbiórka surowców wtórnych jak i zbiórka odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania poza ZAT S.A. realizowana jest przy współpracy z Branżową Organizacją Odzysku S.A. oraz uregulowane zostały zarządzeniami wewnętrznymi nr 16/98, 28/2003 i 15/2003. | ZAT |
| O.18.2. Dofinansowanie mieszkańcom wymiany pokryć dachowych | Akcja usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta Tarnowa prowadzona od 2001r. ma na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem włókien azbestowych. Polega ona na udzieleniu pomocy mieszkańcom Tarnowa w bezpiecznym usunięciu z ich posesji odpadów azbestowych, powstałych w wyniku demontażu elementów budowlanych. W ramach prowadzonej akcji usuwane są też wcześniej powstałe pryzmy odpadów azbestowych. W 2003 r. usunięto z terenu miasta 90 Mg odpadów zawierających azbest, a w 2004 r. 60 Mg. W latach 2003 i 2004 na realizację programu miasto otrzymało preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | ## WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 μg/m3.

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu.

| P.A. 2.1. Uaktualnianie planu modernizacji dróg | Opracowany został wieloletni plan modernizacji dróg. Program jest corocznie aktualizowany. | TZDM |
| --- | --- | --- |
| PA. 3.3. Połączenie Al. Jana Pawła II w kierunku autostrady | Procedura planistyczna w realizacji. Plan został zaskarżony do sądu. Dalsze kroki będą podejmowane po ogłoszeniu wyroku sądu. | Pracownia Urbanistyczna |
| P.A. 5.4. Modernizacja ul. Krzyskiej | W 2003r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania. Jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe zadanie nie zostało dofinansowania i nie było realizowane. W 2004r. wykonano aktualizację dokumentacji modernizacji odcinka ul. Krzyskiej od ul. Jaracza do budynku nr 72. Opracowano studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko. Koszt opracowania wyniósł: 100.000 złotych. Ponownie zadanie zgłoszono do Marszałka Województwa Małopolskiego o dofinansowanie jego realizacji. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Do końca listopada zostanie podpisana umowa, następnie odbędzie się procedura przetargowa. Realizację zadania planuje się na II kwartał 2005r. | TZDM, WI |
| P.A. 5.5. Przebudowa skrzyżowania Lwowska – Okrężna - Marusarz | W 2003r. z uwagi na brak środków finansowych zadanie nie zostało zrealizowane W 2004r. złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie zadania. Zadanie pod względem merytorycznym zostało ocenione prawidłowo i przekazane zostało do ośrodków roboczych. Koszt zadania 2.500.000 zł. Po otrzymaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane. | TZDM, WI |
| P.A. 5.9. Modernizacja skrzyżowania Szkotnik - Szujskiego | Zadanie nie zrealizowane. | TZDM, WI |
| P.A. 5.10. Modernizacja skrzyżowania Krakowska - Sikorskiego | Zadanie nie zrealizowane. | TZDM, WI |
| P.A. 5.11. Przebudowa skrzyżowania ul. M.B. Fatimskiej-Mickiewicza | Zadanie nie zrealizowane. | TZDM, WI |
| P.A. 8. Propagowanie i wspieranie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów. | W 2003r. w Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie została utworzona Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii, której głównym zadaniem jest kontrola pojazdów, w szczególności samochodów ciężarowych i autobusów, pod kątem zgodności zakresu wyposażenia oraz warunków technicznych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. W okresie od 14.04.2003r. do 31.08.2004r. skontrolowano łącznie 1925 pojazdów, z których w ok. 30% została zmierzona zawartość spalin emitowanych do środowiska. Ponadto Policja zorganizowała i przeprowadziła działania „Stan techniczny”, „Transport”, „Autobus”, „Bus” współpracując z Inspekcją Transportu Drogowego, Starostwem Powiatowym w T-owie, Zarządem Komunikacji Miejskiej w T-owie, Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz stacjami diagnostycznymi z terenu Tarnowa. Sprawdzano m.in. poziom emisji spalin do środowiska, olej napędowy, stan techniczny samochodów. | Policja |
| P.A. 10. Modernizacja taboru autobusowego pod kątem zasilania w gaz ziemny | - W 2003 r zakończono działania związane z przygotowaniem zaplecza technicznego zajezdni przy ul. Okrężnej do obsługi pojazdów zasilanych gazem ziemnym. W tym celu wykonano alarmowy system bezpieczeństwa wykrywania nieszczelności instalacji gazowych we wszystkich pomieszczeniach naprawczych wraz z centralną tablicą alarmu świetlnego. W głównej hali napraw zainstalowano nowoczesny, szynowy, wielostanowiskowy w wykonaniu antywybuchowym odciąg spalinowy, zapewniający pełne bezpieczeństwo pracowników. - Wykonano remont kapitalny wraz z modernizacją konstrukcji podwozia w 18 autobusach, umożliwiający w następnym etapie (już rozpoczętym) zamontowanie w nich instalacji zasilania gazowego typu CNG. Wykonano dwa remonty kapitalne wraz z modernizacją dwóch silników typu SW680 do zasilania gazowego. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie, montaż i uruchomienie silników gazowych w pierwszych 8-miu dotychczas zmodernizowanych autobusach. Do końca bieżącego roku zostaną przygotowane i uruchomione 4 autobusy gazowe. Zakup nowych lub używanych autobusów gazowych planowany jest po oddaniu i uruchomieniu stacji sprężania typu CNG w latach 2005-2007 w zależności od pozyskanych środków finansowych. - W bieżącym roku zostało zawarte trójstronne porozumienie między Gminą m. Tarnowa, K.S.G. Sp. z o.o. w T-owie i MPK Sp. z o.o. w T-owie, oraz umowa między MPK Sp. z o.o. w T-owie a K.S.G. Sp. z o.o. w T-owie Oddział Zakład Gazownictwa w T-owie, w sprawie wybudowania na zajezdni przy ul. Lwowskiej kontenerowej stacji tankowania autobusów gazem ziemnym typu CNG, wraz z urządzeniami do osuszania i filtrowania gazu. Prace przy budowie stacji zostały zakończone i 26 października nastąpiło jej oddanie do eksploatacji. Równocześnie PGNiG S.A. w Warszawie, Regionalny oddział Przesyłu w T-owie zakończył prace przy realizacji przyłącza gazu wysokiego ciśnienia wraz ze stacją pomiarową. | MPK |
| PA.11.5. Analiza możliwości dofinansowania zmiany czynnika grzewczego w budynkach komunalnych przez GMT | Zadanie było wpisane w zakres działalności Ośrodka Doradztwa Oszczędności Energii. Z uwagi na fakt, że Ośrodek nie powstał, nie było ono realizowane | ODOE,, Ref. Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym |
| P.A. 12.2. Sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej | 2003r. Zawarto umowy przyłączeniowe z: SM”Nadzieja” – budynek wielorodzinny przy ul. Brandstaettera, SM „Jaskółka” – budynek wielorodzinny na os. Zielonym, FHU „KSERKOM” przy ul. Romanowicza-Kasprowicza, TTBS - budynek wielorodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej 22, TTBS - budynek wielorodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej 22A, Specjalny Ośrodek Szkolny przy ul. Romanowicza 9, Przychodnia nr III przy ul. Wałowej 22, II LO przy ul. Mickiewicza 16 2004r. Zawarto umowy przyłączeniowe z: Management Sp. z o.o. – budynek przy ul. Lwowskiej, Spółdzielnia Rzem. RESMET – budynek wielorodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej, TTBS – budynek przy ul. Abp. Ablewicza, Z. Donhefner – przy ul. Promiennej, Lejko przy ul. Polnej1/2, Hajduk przy ul Promiennej 18 A, Galus przy ul. Mickiewicza 1, W Kasprzyk przy ul. Polnej 1/3. | MPEC |
| P.A. 12.3. Dofinansowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji przez osoby fizyczne | W roku 2004 wystapiono do administratorów budynków zlokalizowanych w obrębie tarnowskiej Starówki w celu sprawdzenia zainteresowania zmianą sposobu ogrzewania budynków z węglowego, powodującego lokalne zanieczyszczenia powietrza, na bardziej ekologiczne tzn. gazowe, elektryczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W wyniku tego uaktualniono listę chętnych do wymiany ogrzewania. Rozpoczęcie akcji zaplanowano na rok 2005. | WGKiOŚ |
| P.A. 13.2. Sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczej | W ramach „Programu modernizacji sieci i węzłów cieplnych” w 2003r. i 2004 r. wykonano szereg inwestycji na kilku tarnowskich osiedlach. | MPEC |
| P.A. 14.1. Systematyczna instalacja indywidualnych podzielników ciepła w mieszkaniach indywidualnych | - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM „Śnieżka”, SM „Nadzieja” – wszystkie lokale mieszkalne w budynkach spółdzielni wyposażone są w indywidualne podzielniki zużycia ciepła. - SM „Jaskółka” – lokale mieszkalne w 47 budynkach wyposażone są w zawory termostatyczne i indywidualne podzielniki kosztów zużycia ciepła. - SM „Dąbrówka” w lokalach mieszkalnych budynków spółdzielni zamontowane są dwufunkcyjne piece c.o. - SM „Przyszłość” – w mieszkaniach zamontowane są przygrzejnikowe zawory termostatyczne, opomiarowane są węzły cieplne. - Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – lokale mieszkalne w jednym budynku wyposażone są w indywidualne podzielniki ciepła oraz w jednym budynku, we wszystkich mieszkaniach zamontowane są elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania - SM „Mościce” – w trzech budynkach zamontowano w sumie 272 podzielniki zużycia ciepła. - SM „Jaskółka” – w bieżącym roku zostanie zamontowanych ok. 4500 podzielników elektronicznych w 21 budynkach. W roku przyszłym planuje się wymianę ok. 8500 podzielników wyparkowych na elektroniczne. Po zakończeniu tego etapu wszystkie mieszkania w budynkach Spółdzielni będą posiadały indywidualny system rozliczania kosztów ogrzewania. | SM |
| P.A. 15. Termorenowacja budynków | W ramach termorenowacji budynków komunalnych zostały wykonane w roku 2003: - Ocieplenia ścian budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Pułaskiego 91a i 92b, ul. Lelewela 3, ul. Chopina 10, ul. Nowy Świat 6, ul. Sadowa 29 a i 29 b, ul. Brodzińskiego 24, ul. Żwirki 9, ul. Pułaskiego 66, ul. Starowolskiego 14, Mościckiego 21, Waryńskiego 15. - Ocieplenia stropów ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Lwowska 22, ul. Bóżnic 5a, ul. Prostopadła 9, ul. Szpitalna 6, ul. Szujskiego 21, 21a i 33, ul. Kołłątaja 8, ul. Szkotnik 8, ul. Pułaskiego 97, ul. Szenwalda 6 i 8, ul. Parkowa 29, ul. Szczepanika 2. w roku 2004: - Ocieplenia ścian budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Bema 22 – Urszulańska 12, ul. Bitwy pod Studziankami 3 – ściana północna, ul. Starodąbrowska 4 – ściana wschodnia, ul. Wigury 2, ul. Żwirki 9 – ściana północna, Lelewela 12a – ściana północna, ul. Lelewela 5 – ściana południowa, ul Mościckiego 21, ul. Pułaskiego 64 – ściana północna, ul. Pułaskiego 81 – ściana zachodnia, ul. Rogoyskiego 20, ul. Starowolskiego 14 – ściana wschodnia, ul. Szenwalda 8 – ściana północna, ul. Chopina 10 – ściana północna, ul. Chopina 3 – ściana zachodnia - Ocieplenia stropów ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Bitwy pod Studziankami 3, ul. Starodabrowska 9, ul. Waryńskiego 12, ul. 3 Maja 6 i 7, ul. Klikowska 22a, ul. Pułaskiego 64 i 99, ul. Wieniawskiego 4 i 6. | MZB |
| P.A. 20. 1. Współpraca z WIOŚ (Del. Tarnów) oraz WSSE w zakresie monitoringu substancji specyficznych. | Współpraca jest prowadzona na bieżąco, wyniki prowadzonych badań przekazywane są do UMT. W roku 2004 dofinansowano monitoring substancji specyficznych na stacjach manualnych PPIS przy ul.Mościckiego i Westerplatte. | WIOŚ, WSSE, WGKiOŚ |
| P.A. 20.2. Dofinansowanie monitoringu powietrza atmosferycznego | W 2004 r. podpisano umowę z WIOŚ w Krakowie na dofinansowanie w kwocie 10 000 zł monitoringu powietrza prowadzonego w automatycznej stacji monitoringu przy al. Solidarności w Tarnowie. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Poprawa jakości wód powierzchniowych

| W.1. Kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych miasta Tarnowa | Zadanie realizowane na bieżąco. W 2003r. funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali 734 kontroli zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicach: Nowodabrowska, Świerkowa, Marusarz, Spadowa, Klikowska, al. Piaskowa, Tuwima, Zamkowa, Kwiatowa, Esperantystów, Ścieżki, Czajki, Zgody, Podzamcze, Wschodnia, Zamenhoffa, Kilińskiego, Wiśniowa, Kalinowa. W 2004r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 162 kontrole posesji pod względem posiadania bezodpływowych zbiorników na gromadzenie nieczystości ciekłych i umów na ich wywóz przy ulicach: Klikowska, Grunwaldzka, al. Tarnowskich, Turystyczna, Wędkarska, Dunajcowa, Żwirowa, Zbożowa. Ponadto od początku 2004r. prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ewidencja ilości i rozmieszczenia bezodpływowych zbiorników na gromadzenie nieczystości ciekłych na terenie miasta Tarnowa. | ## Straż Miejska |
| --- | --- | --- |
| W. 2.1. Budowa kanalizacji w dzielnicy Klikowa | W latach 2001 - 2002 zrealizowany został odcinek kolektora F o długości 874 m. Pozostały zakres zadania został ujęty do realizowania w ramach Funduszu ISPA. Przewidywany termin realizacji czerwiec 2005r. – czerwiec 2008 r. Obecnie kompletowana jest dokumentacja formalno-prawna m.in. zgody właścicieli działek konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. | WI |
| W 2.2. Budowa kanalizacji w dzielnicy Krzyż: ul. Chełmońskiego, ul. Wiśniowa | 1. W latach 2001-2002 została zrealizowana kanalizacja opadową w ul. Chełmońskiego i Majchra o dł. 2 471 m. 2. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w latach 2001-2002 wykonano odcinek o dł. 2 414 mb. | WI |
| W 2.4. Budowa kanalizacji ogólnospławnej na ul. Siewnej | Kanalizacja ogólnospławna z rur Wipro ф 500, ф 600 o dł. 666,5 m. z przyłączami z rur PVC ф 160, ф 200, o dł. 47,8 m została zrealizowana przez Tarnowskie Wodociągi | WI |
| W 2.5. Budowa kolektora P „III” etap oraz skanalizowanie jego zlewni | Cały zakres zadania został ujęty do realizowania w ramach programu Funduszu ISPA. Przewidywany termin realizacji czerwiec 2005 r. – czerwiec 2008 r. | WI |
| W 2.8. Zbrojenie terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe oraz budowa kanalizacji osiedlowej z udziałem ludności | W 2003 r. - zakończono budowy rozpoczęte w 2002 r. - kanalizację ogólnospławna w ul. Żwirowej o dł. 467 m. - kanalizację sanitarną w ul. Studnickiego-Krzyska o dł. 336 m. - kanalizację sanitarną w ul. Nowodąbrowska-Wilcza o dł. 718 m. - Zrealizowano: - kanalizację sanitarną w ul. Porzeczkowej o dł. 72 m. - kanalizację na os. Nauczycielskim: sanitarną o dł. 198 m, opadową o dł. 207 m. - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rzędzińskiej, zakres obejmuje kanał sanitarny o dł. 766,5 m., rurociąg tłoczny o dł. 358,5 m. oraz przepompownię ścieków. - W IV kwartale 2003r zrealizowano w ramach inwestycji z udziałem ludności kanalizację opadową w ul. Klimeckiego – Zarzyckiego z rur betonowych ф 300 – o dł. 141,05 mb, ф 200 – o dł. 20,0 mb W 2004 r. - Zrealizowano kanalizację ogólnospławną w ul. Matuszewskiego – 130,2 mb kanalizacji ф 400; zadanie zakończono 22 lipca 2004r. - Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. Kanalizacja ogólnospławna ul. Głęboka, Kosynierów, kanalizacja sanitarna ul. Batalionów Chłopskich, Błonie, Platanowa. Zakres obejmuje: - Kanalizacja ogólnospławna: ul. Głęboka ф250, ф200 o dł. 225 m - Kanalizacja ogólnospławna: ul. Kosynierów ф250, o dł. 58,5 m - Kanalizacja sanitarna ul. Batalionów Chłopskich ф200, o dł. 92 m - Kanalizacja sanitarna ul. Platanowa ф200, o dł. 227 m - Kanalizacja sanitarna ul. Błonie Kanał grawitacyjny ф250, ф200, o dł. 318,5 m, rurociąg tłoczny ф90, ф63, o dł. 281,0m oraz przepompownie przydomowe – 3 szt. | WI |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia.

| W.5.1. Wdrożenie programu monitoringu sieci wodociągowej | W celu ograniczenia strat wody na sieci wodociągowej oraz wykrycia zakłóceń w jej pracy, wprowadzono monitorowanie sieci wodociągowej, zbiorników wody oraz hydroforni drogą radiową. | Tarnowskie Wodociągi |
| --- | --- | --- |
| W. 5.2. Wdrożenie programu modernizacji sieci magistralnej i wodociągowej | W planach wieloletnich do roku 2010, przewidziano nakłady na modernizację sieci wodociągowej i magistralnej w wysokości 2 000 tys. zł. W 2003 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 1 900 tys. zł, natomiast na 2004 rok przewidziano 2 500 tys. zł. | Tarnowskie Wodociągi |
| W5.3. Wykonanie magistrali wodociągowej 800 mm od ZUW do ul. Chyszowskiej | Do chwili obecnej uzyskano decyzję WZiZT, jednak w świetle realizowanego programu ISPA decyzja co do jej dalszej realizacji będzie podjęta w terminie późniejszym. Rozważane jest także wykorzystanie infrastruktury wodociągowej ZAT do wzmocnienia systemu magistral w Tarnowie. | Tarnowskie Wodociągi |
| W. 5.4. Rozbudowa zbiornika Krzyż | Z uwagi na systematyczny spadek rozbioru wody, rozbudowę zbiornika wody Krzyż przesunięto na lata 2005-2010. W roku 2003 zlecono wykonanie wyceny działek. Aktualnie trwają prace związane z wykupem działki. | Tarnowskie Wodociągi |
| W. 6.1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra | Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zbylitowskiej Górze, przewiduje się do realizacji w ramach Funduszu ISPA. Aktualnie uzyskano decyzję WZiZT i przygotowywane są materiały do przeprowadzenia przetargu na wykonanie dokumentacji. Realizację w/w zadania przewiduje się w latach 2005-2007 jako kontrakt nr 1. Ogólny koszt inwestycji wynosi 25 000 tys. zł. | Tarnowskie Wodociągi |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków opadowych

| W. 8.2. Kontynuacja odciążenia kolektorów ogólnospławnych z wód opadowych | W roku 2003 przeprowadzono modernizację przelewu burzowego w ul. Kraszewskiego polegającej na przebudowie starego koryta Watoku na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Przemysłowej. Dokonano odmulenia kolektora burzowego na odcinku od ul. Krakowskiej do wylotu przy ul. Kraszewskiego oraz udrożniono Rów Chyszowski. | Tarnowskie Wodociągi |
| --- | --- | --- |
| W. 9.1. Modernizacja koryta i murów oporowych potoku Wątok | W 2003 roku zakończono realizację inwestycji pn.„przebudowa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta p. Wątok wraz z budową alejki spacerowej na odcinku od kładki w ul.Przesmyk do 57 m powyżej mostu w ul.Dąbrowskiego”. Całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją wyniósł 968.815,42 zł (w roku 2003 wydatkowano 882.288 zł), realizacja inwestycji była dofinansowana w wysokości 631.671 zł ze środków UE z Funduszu PHARE ,,Odbudowa 2001”. Zadanie obejmowało modernizację dwóch sektorów potoku. W I sektorze w roku 2003 wykonano i ułożono kosze siatkowo-kamienne w 42%, płyty żelbetowe ażurowe, murki zabezpieczające przy wlocie kolektora na brzegu lewym i przy moście na brzegu prawym oraz wykonano zabudowę biologiczną. Całość prac w sektorze I została zakończona do 30 czerwca 2003 r. W II sektorze w roku 2003 wykonano roboty ziemne w 50%, mury boczne wielkiej wody z okładziną kamienną w 88%, koryto małej wody, alejkę spacerową, elementy małej architektury (ławki, kosze, barierki) . Całość zaplanowanych prac została zakończona w 2003 roku. | ## WGKiOŚ |
| W. 9.2. Modernizacja rowów i potoków na terenie miasta | W 2003 roku przeprowadzono ostatni etap zadania inwestycyjnego pn. ,,regulacja potoku Bródka”. Za kwotę 138.674 zł uregulowano i ubezpieczono dno i skarpy potoku na odcinku w km 0+237-0+073. Koryto potoku zostało wyłożone prefabrykowanymi elementami w sekcji III i IV na dł. 164 mb. Całość zaplanowanych prac została zrealizowana, odbioru dokonano 31.10.2003 r. W 2003 roku w ramach poprawy stanu zabezpieczenia p-powodziowego terenów miasta Tarnowa dokonano bieżącej konserwacji i renowacji rowów i potoków na łącznej długości ok.8,6 km, łączne wydatki w 2003 roku związane z realizacją tych zadań wyniosły 111.156 zł. Ponadto - w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych - zatrudniono 6 osób do realizacji programu „Bezpieczny Wał – 2003” (wykonywanie prac konserwacyjnych na wałach rzek Dunajec oraz Biała). W roku bieżącym wykonano dokumentację na remonty rowów i potoków za kwotę 12.850,-zł, konserwację odcinka pot. Wątok na dł. 4,9 km za kwotę 23.647,56 zł, dostawę wraz z montażem 2 klap zwrotnych za kwotę 3.802,76 zł. W trakcie realizacji są remonty: -pot.Klikowskiego na dł.3.292 mb wraz z regulacją rowu ,,Od Krzyża” na dł.48,5 mb za kwotę 102.798,37 zł, -rowu ,,Od Strzelnicy” na dł. 2.018 mb za kwotę 20.896,94 zł. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych

| OP.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenach zieleni miejskiej | W 2003 roku rozbudowano o nowe urządzenia zabawowe place zabaw przy ul.Norwida za kwotę 12880 zł i ul.Westerplatte za kwotę 7041 zł. Wymieniono wyeksploatowane urządzenia zabawowe w Ogrodzie Jordanowskim za kwotę 4255 zł. Wyremontowano schody oraz wykonano nową nawierzchnię alejek na Plantach Kolejowych za kwotę 22329 zł . Zakupiono i zamontowano 9 szt. ławek w Parku Kwiatkowskiego za kwotę 2370 zł. W roku bieżącym wykonano 10 siedzisk na G.Św.Marcina za kwotę 1952 zł. Wykonano ostatni etap wymiany nawierzchni alejek na Plantach Kolejowych za kwotę ok. 200 tys. zł. W parku Piaskówka wykonano pieszą alejkę łącznie z mostkiem za ok. 50 tys. zł. | WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |
| OP.4.2. Modernizacja infrastruktury Parku Strzeleckiego i Parku Sanguszków | W roku bieżącym w Parku Strzeleckim za kwotę 77.372,40 wykonano plac zabaw o konstrukcji stalowej z elastyczną wykładziną. W skład placu wchodzą: zestaw zabawowy, karuzela, 2 kiwaki, 2 urządzenia rekreacyjne dla młodzieży. Prace zostały zakończone 28 maja 2004r. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zwiększanie liczebności i jakości zieleni miejskiej

| OP.5.1. Opracowanie i realizacja programu zazieleniania miasta | W 2003 roku nasadzono 670 szt. drzew wzdłuż ulic na terenie m.Tarnowa ( rejon południowej obwodnicy Tarnowa, Al.Jana Pawła II, ul.Starodąbrowska , rejon Szpitala im.Św.Łukasza ). W roku bieżącym zakupiono sadzonki i materiały do pielęgnacji roślin za kwotę 20881zł. Obsadzono zieleńce oraz misy kwiatowe na Starówce drzewkami, krzewami oraz kwiatami. | ## WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |
| OP.5.2. Zakładanie nowych parków miejskich (os. Westerplatte, Legionów, Klikowskie) | W 2004r. nie powstały nowe parki miejskie, nie było dodatkowych nasadzeń w istniejących parkach. Prowadzona jest waloryzacja przyrodnicza oczka wodnego i parku miejskiego Westerplatte. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Waloryzacja bazy surowcowej miasta

| SM 1. Aktualizacja bilansu zasobów kopalin | Corocznie wykonywany jest aktualny bilans zasobów kopalin | PIG, WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |
| SM 2. Współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie wydawania koncesji na wydobycie kopalin | Opiniowanie koncesji geologicznych wykonywane jest na bieżąco | MUW, WGKiOŚ |
| SM 3. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż | Dokumentowane złoża są ujmowane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. | Pracownia Urbanistyczna |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych

| SM. 4. Weryfikacja koncesji na wydobycie kopalin pod kątem rekultywacji terenów wyeksploatowanych | Współpraca na bieżąco z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie obowiązku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | WGKiOS, MUW |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zapobieganie skutkom wystąpienia NZŚ i sytuacji kryzysowych

| N 1.1. Wykonywanie ciągłej aktualizacji instalacji/zdarzeń mogących spowodować sytuację kryzysowa | Na bieżąco wykonuje się monitoring sytuacji na terenie Tarnowa w zakresie zdarzeń mogących wywołać sytuację kryzysową. Na bieżąco aktualizowana jest dokumentacja planistyczna i operacyjna do działania. | WZKiOL |
| --- | --- | --- |
| N 1.2. Współpraca z zakładami przemysłowymi/usługowymi z terenu miasta Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | Na bieżąco realizowana jest współpraca ze wszystkimi największymi zakładami i instytucjami Tarnowa mogącymi stwarzać nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi i środowiska lub też współdziałać w likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Na comiesięcznych naradach szkoleniowych z przedstawicielami zakładów i instytucji omawiane są zagadnienia związane z realizacją programowych zadań zarządzania kryzysowego w mieście, jak również z aktualizacją procedur postępowania i utrzymania wysokiego stopnia gotowości sił i środków do reagowania kryzysowego na terenie Tarnowa lub wspierania jednostek ratowniczych sąsiednich powiatów. | WZKiOL, zakłady przemysłowe |
| N 2.1. Zebranie dodatkowych danych dot. kierowania i koordynacji działań sił reagowania kryzysowego miasta Tarnowa | Realizowany jak w pkt 1.2. | WZKiOL |
| N 2.2. Poszukiwanie nowych możliwości współpracy z jednostkami włączonymi w działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych (JRCh, Straż Pożarna, Policja, zakłady przemysłowe etc.) | - Nawiązano współpracę z 89 drużyną starszoharcerską mogącą realizować zadania na korzyść mieszkańców Tarnowa w zakresie utrzymania łączności kierowania i współdziałania, patrolowania cieków wodnych i urządzeń przeciwpowodziowych w obrębie miasta, pełnienia wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej służby patrolowo-ochronnej w rejonie obiektów użyteczności publicznej. - W czerwcu 2003 r. podpisane zostało porozumienie między dyrektorem Zakładu Karnego a Prezydentem Miasta Tarnowa dotyczące możliwości wykorzystania 5 osadzonych osób do działania w ramach reagowania kryzysowego. - Podpisano umowę między Prezydentem Miasta Tarnowa a tarnowskimi mediami (radio MAKS, radio RDN i Tarnowska Telewizja Kablowa) w zakresie nieodpłatnego całodobowego publikowania informacji dla mieszkańców Tarnowa. Redakcje zobowiązały się do przekazywania komunikatów, poleceń i zarządzeń Prezydenta w warunkach zagrożenia nadzwyczajnym zdarzeniem na terenie miasta. - Powołano zespół Reagowania Kryzysowego Miasta Tarnowa oraz Miejską Komisję do spraw oceny skutków zdarzeń powodujących nadzwyczajne zagrożenia dla mieszkańców i środowiska miasta Tarnowa. | WZKiOL, Straż Pożarna, Policja, inne |
| N 3.1. Podtrzymywanie współpracy z JRCh Sp. z o.o. w zakresie sytuacji kryzysowych | W styczniu 2004 r. Prezydent Miasta Tarnowa na bieżący rok przedłużył umowę z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. dotyczącą współpracy bieżącej i współdziałania w akcjach ratowniczych na terenie miasta. | WZKiOL, JRCh Sp. z o.o. |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Przeszkolenie mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia zagrożenia

| N 4.1. Przygotowanie i przeprowadzenie „małego” szkolenia mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | W 2003r. przeprowadzono szkolenie z mieszkańcami na temat: - Sposoby ochrony mieszkańców Tarnowa w wypadku awarii instalacji chemicznych w zakładach pracy posiadających TSP – audycja w radiu Maks - Informacja dla mieszkańców Tarnowa o zagrożeniu powodziowym, zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego-audycja w radiu Maks - Informacja dla mieszkańców o powołaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego m. Tarnowa. Miejsce rozwinięcia Zespołu oraz jego zadania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców - audycja w radiu RDN - Informacja dla mieszkańców w zakresie przygotowania miasta do zimy, gotowość służb miejskich do działania, audycja w radiu RDN, Maks i TTK - Informacja dla mieszkańców w zakresie mogącego wystąpić zagrożenia terrorystycznego, zasady zachowania się, sposoby powiadamiania określonych służb – audycja radio Maks | WZKiOL, Straż Pożarna, Policja, inne jednostki |
| --- | --- | --- |
| N 4.2. Przygotowanie i przeprowadzenie „dużego” szkolenia mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | W dniach 21-23 maja 2003 r. Prezydent Miasta Tarnowa przeprowadził ćwiczenia na temat: „Prowadzenie akcji ratowniczej w rejonach zagrożenia na terenie Tarnowa w wyniku zdarzeń losowych i wycieku Toksycznych Środków Przemysłowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. | WZKiOL, Straż Pożarna, Policja, inne jednostki |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Przestrzeganie bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego jego nadzorowania

| N 5. Systematyczna kontrola pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. | Zadanie realizowane jest na bieżąco | Policja |
| --- | --- | --- |
| N.6.2 Opracowanie projektu optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych przez teren miasta Tarnowa i jego wdrożenie | Zadanie zrealizowane w 2002r. Koszt realizacji zadania obejmujący wyłącznie koszty zakupu i montażu oznakowania wyniósł 7.600 zł. Projekt organizacji ruchu wykonał TZDM we własnym zakresie. | TZDM |
| N.7. 2. Wyznaczenie i przygotowanie miejsc postoju samochodów przewożących ładunki niebezpieczne | Wyznaczono parking strzeżony na KAPRO. | TZDM |

# EDUKACJA EKOLOGICZNA

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie 120 % w porównaniu z rokiem 1999

| O.1. Zintensyfikowanie kampanii informacyjnej nt. sposobów zmniejszania ilości odpadów i właściwej gospodarki odpadami | Kampania prowadzona cyklicznie. | POE, WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zapobieganie powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk” i ich bieżąca likwidacja

| O.11. Organizacja corocznej akcji „Sprzątanie Świata” | 1.W roku 2004 w akcji „Sprzątanie Świata” wzięło udział ponad 5000 uczestników, reprezentujących 60 szkół i przedszkoli, dom dziecka oraz hufiec pracy. Podczas akcji zebrano 8 ton odpadów niesegregowanych, odzyskano 2 tony makulatury, kilkaset kilogramów szkła, plastiku, metali. Zebrano blisko 100 worków z liśćmi kasztanowców, które z uwagi na zawartość larw szrotówka kasztanowcowiaczka zostały spalone. Zlikwidowano 17 „dzikich” wysypisk odpadów. 2.Na wiosnę 2004r. Urząd Miasta Tranowa, we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, uczniami tarnowskich szkół (Gimnazjum nr 1 i 6, I LO, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych) oraz studentami PWSZ w Tarnowie przeprowadził czwartą akcję „Wiosenne Sprzątanie Wątoku”. Działaniami porządkowo – edukacyjnymi objęliśmy Wątok od wschodnich granic miasta do rejonu ulicy Rzecznej, a także powstały w wyrobisku pocegielnianym zbiornik wodny „Kantoria” przy ul. Piłsudskiego. Do akcji przystąpiło blisko 200 uczestników, zbierając ponad 2 tony odpadów. Ilość zebranych odpadów z roku na rok jest mniejsza, co może świadczyć o sukcesie akcji – z jednej strony usuwane są odpady z ciekawych przyrodniczo terenów nadrzecznych, z drugiej zaś oznacza, że zauważalne są skutki działań podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców. Do porządkowania terenów wzdłuż Wątoku zaprosiliśmy również samorząd sąsiedniego Skrzyszowa, gdyż tylko objęcie kompleksową opieką rzeczki na całej jej długości może przynosić długotrwały efekt. 3.Zaangażowanie pensjonariuszy z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn do sprzątania terenów zanieczyszczonych w mieście Tarnowie. | ## POE, WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 μg/m3.

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu.

| PA. 6. Promowanie proekologicznych środków transportu | W dniu 22 września 2004 r. przeprowadzona została w Tarnowie kampania „Europejski Dzień bez Samochodu”. Jest to akcja o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu niekontrolowanego rozwoju motoryzacji oraz popularyzacji przyjaznego środowisku transportu miejskiego oraz rowerowego. W ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu wyznaczono obszar zamknięty dla ruchu samochodowego na Tarnowskiej Starówce oraz w górnej części ul.Krakowskiej (od ul.Nowy Świat do pl.Sobieskiego). Na tym obszarze poruszać się mogli tylko piesi, rowerzyści i pojazdy przyjazne środowisku. Samochody mogły wjeżdżać jedynie w wyjątkowych przypadkach. Obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu organizowane są przy udziale policji, Straży Miejskiej i Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich, z pomocą firmy WIMED. | POE, WGKiOŚ, ZKM |
| --- | --- | --- |
| PA 7. Rozeznanie rzeczywistych potrzeb i możliwości lokalizacji tras rowerowych | W 2004r. wykonano 10 km tras rowerowych w mieście. Szacunkowy koszt wykonanych ścieżek określa się na kwotę 1 152 tys. zł. | TZDM, WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Poprawa jakości wód powierzchniowych

| W.3. Edukacja ekologiczna nt. prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w indywidualnych domostwach | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa. | POE, WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Zwiększanie liczebności i jakości zieleni miejskiej

| OP.5.3. Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon w mieście. | W roku 2004 do konkursu zgłoszone zostały 52 obiekty. Komisja konkursowa stwierdza wysoki poziom zgłaszanych obiektów i duże zaangażowanie coraz to nowych mieszkańców w rozwój zieleni w mieście. | WGKiOŚ |
| --- | --- | --- |

Cel krótkoterminowy do roku 2004: Popularyzacja wśród mieszkańców Tarnowa modelu ekologicznego społeczeństwa

| E.1. Współpraca Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta z tarnowskimi szkołami i organizacjami pozarządowymi. | - Przegląd filmów ekologicznych „EKOŚWIAT” połączony z wystawą „Krajobrazy Pogórza”. - Kontynuacja programu „Zielone skrzynki”, umożliwienie przekazywania wniosków drogą elektroniczną na adres w.srodowiska@umt.tarnow.pl. - WGKiOŚ współorganizuje konkursy o tematyce ekologicznej w szkołach (np. IV LO, SP Nr 2 i Nr 5, Dom Dziecka Nr 1, Gimnazjum nr 6, 7, 8 i innych). W ramach współpracy ze szkołami przygotowano prelekcje, spotkania oraz wycieczki do cechujących się dużymi walorami przyrodniczymi miejsc w Tarnowie i okolicy, połączone z lekcjami przyrody m.in. do rezerwatu przyrody „Debrza”, do Parku Strzeleckiego, gdzie wyznaczona jest dydaktyczna ścieżka przyrodnicza, do ośrodka Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Polichtach. - W Przedszkolu Publicznym Nr 32 zorganizowano cykl zabaw, konkursów ekologicznych i wycieczek dla dzieci 6-cio letnich połączonych z warsztatami zajęciowymi dla nauczycieli przedszkolnych pod nazwą „Z ekologią na Ty”. Konkurs dofinansowany przez WFOŚiGW. - Organizacja V Międzygimnazjalnego Konkursu Ekologicznego w Gimnazjum nr 4. - Corocznie organizowany jest konkurs na gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej – dla uczniów wszystkich szkół z terenu miasta. W 2004r. temat konkursu brzmi „Formy ochrony przyrody w naszym regionie”. - We współpracy z Pałacem Młodzieży, przygotowano konkurs artystyczny „Nasze środowisko i my” skierowany do młodzieży szkolnej. Rozdaniu nagród towarzyszą warsztaty zajęciowe dla uczestników, a po zakończeniu konkursu prace laureatów prezentowane są na wystawie w Pałacu Młodzieży. - W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w maju i czerwcu wspólnie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz Branżową Organizacją Odzysku przeprowadzono akcję „Drzewko za butelkę”. W ramach akcji został ogłoszony konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych polegający na zebraniu jak największej ilości pustych butelek po napojach (PET). Zebrane butelki trafiły do powtórnego wykorzystania i przerobu, a za uzyskane dzięki temu pieniądze zostały zakupione sadzonki drzew. Zwycięzcy konkursu 5 czerwca 2004 r. wraz z Prezydentem Miasta, władzami Zakładów Azotowych i Branżowej Organizacji Odzysku uroczyście posadzili symboliczne drzewo – dąb w Parku Strzeleckim, podczas pikniku ekologicznego zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. - Akcja zbierania i unieszkodliwiania nieużytecznych leków, kontynuowana jest czwarty rok, w dziewięciu wybranych aptekach. Do tej pory zebrano ok. 500 kg leków. W bezpiecznym usuwaniu i unieszkodliwianiu leków pomaga Jednostka Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie. - Zakup książek o tematyce ekologicznej do Biblioteki Referatu Ochrony Środowiska, na kwotę 5 tys. zł. (3 tys. pozyskano z WFOŚiGW). - W ramach wspomagania edukacji ekologicznej kontynuowana jest prenumerata czasopisma „AURA” dla wszystkich tarnowskich szkół. - W 2004 r. kontynuowano ratowanie kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka. Opadłe liście kasztanowców zbierane są do zakupionych przez UMT worków koloru czerwonego i wywożone do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych, gdzie są spalane. Na wiosnę 2004 r. dokonano, po raz kolejny, zabezpieczenia drzew kasztanowców białych metodą mikroinjekcji , w wybranych punktach miasta środkiem chemicznym wstrzykiwanym do pni drzew przez nawiercone otwory. - W 2003r. rozpoczęto akcję zbierania zużytych baterii, we współpracy z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. oraz tarnowskimi szkołami, a w 2004r. kontynuowane są działania we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM. |
| --- | --- |